AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

| Handelsnamn | : | Supertäck 7 PLUS Bas A |
| --- | --- | --- |

----- DAW Start		Länderspezifische Zusatinformationen	-----

----- DAW Ende		Länderspezifische Zusatinformationen	-----

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

----- DAW Start		Widerholungsgruppe umgebaut auf Detaildaten der Auflistung	-----

| Användning av ämnet eller blandningen | : | Vattenburna färger, Dekorativ skyddande ytbeläggning |
| --- | --- | --- |

| Rekommenderade begränsningar av användningen | : |  |
| --- | --- | --- |

----- DAW Ende		Widerholungsgruppe umgebaut auf Detaildaten der Auflistung	-----

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

| Företag | : | Caparol Sverige AB Box 36 115 400 13 Göteborg |
| --- | --- | --- |

| Telefon | : | +46317505200 |
| --- | --- | --- |

| Telefax | : | +46031461106 |
| --- | --- | --- |

----- DAW Start		eMail-Adresse für Produktsicherheit eingefügt	-----

| E-postadress Ansvarig/utfärdande person | : | miljo@caparol.se (Miljöansvarig) |
| --- | --- | --- |

----- DAW Ende		eMail-Adresse für Produktsicherheit eingefügt	-----

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

----- DAW Start		Notrufnummer aufbau DAW	-----

| Telefonnummer för nödsituationer/ E-postadress | : | Vid olycksfall ring 112 och begär giftinformationscentralenEMAIL Adresse steht in 02EHS_SNSDB Text |
| --- | --- | --- |

----- DAW Ende		Notrufnummer aufbau DAW	-----

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

CHA E_RENNER 20141117: Special handling for TR since REGION/TR is not in REGION/REG_EU

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Ej något farligt ämne eller blandning.

CHA E_RENNER 20141022: Output EU classification for PL only if there is no output for CLP Classification

Klassificering (67/548/EEG, 1999/45/EG)

Ej något farligt ämne eller blandning.

ENDCHA E_RENNER 20141022

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008)

Ej något farligt ämne eller blandning.

Phrasecheck for Pure Substance or Substance

CHA E_RENNER 20140828: changed layouting: mix between old (13-1) and new (14-2) layout

CHA E_KIRCHHOLTES 20141001: changed layouting: contains statement must be included in the euh208 statement,changed back to the 2014-2 template

Tilläggsmärkning:

| EUH210 | Säkerhetsdatablad finns att rekvirera. |
| --- | --- |

| EUH208 | Innehåller: 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1) Kan orsaka en allergisk reaktion. |
| --- | --- |

CHA E_KIRCHHOLTES 20141001: do not print unknown unknown toxiticity

----- DAW Start		Anzeige auch der EU Kennzeichnung	-----

----- DAW Ende		Anzeige auch der EU Kennzeichnung	-----

----- begin e_kirchholte 28.05.2014 Ausgabe GefStoff Kennzeichnung für SDS_PL nur wenn keine GHS Kennzeichnung vorhanden-----

Phrasecheck for Limited labelling (1999/45/EC, Article 10,4) or Limited labelling (

Märkning enligt EG-direktiven: 1999/45/EG

Produkten behöver inte märkas enligt EU-direktiv eller motsvarande nationella lagar.

end e_kirchholte 28.05.2014 Ausgabe GefStoff Kennzeichnung für SDS_PL nur wenn keine GHS Kennzeichnung vorhanden-----

Phrasecheck for Pure Substance or Substance

CHA: E_RENNER 20140828: output also when GHS is maintained (no output for PL)

ENDCHA: E_RENNER 20140828: output also when GHS is maintained

2.3 Andra faror

Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

Init R-phrase collection for output in chapter 16

Init H-statement collection for output in chapter 16

nothing is maintained

3.2 Blandningar

E_RENNER 20141112: NO and CH removed from Valarea check

Farliga komponenter

| Kemiskt namn | CAS-nr. EG-nr. Registreringsnummer | Klassificering (67/548/EEG) | Klassificering (FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008) | Koncentration (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

----- DAW Start		Ausnahme: Stoff fest in Matrix	-----

Muss an dieser Stelle passieren, da das aufsammeln für alle Instanzen funktionieren soll

----- DAW Ende		Ausnahme: Stoff fest in Matrix	-----

| 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1);*)> | 55965-84-9 | Check if delimiter needs to be printed T; R23/24/25 Check if delimiter needs to be printed C; R34 Check if delimiter needs to be printed R43 Check if delimiter needs to be printed N; R50 | Acute Tox.3; H301 Collect H-statement for chapter 16 output Acute Tox.3; H311 Collect H-statement for chapter 16 output Acute Tox.2; H330 Collect H-statement for chapter 16 output Skin Corr.1B; H314 Collect H-statement for chapter 16 output Skin Sens.1; H317 Collect H-statement for chapter 16 output Aquatic Acute1; H400 Collect H-statement for chapter 16 output Aquatic Chronic4; H413 Collect H-statement for chapter 16 output | < 0,0015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

E_RENNER 20141112: NO and CH removed from Valarea check

----- DAW Start		Ausnahme: Stoff fest in Matrix	-----

----- DAW Ende		Ausnahme: Stoff fest in Matrix	-----

[För förklaring av förkortningar, se avsnitt 16.

]

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

| Allmän rekommendation | : | Inga risker som kräver speciell första hjälpen åtgärder. Flytta från farligt område. Personer som ger första hjälpen måste skydda sig själva. |
| --- | --- | --- |
| Vid inandning | : | Flytta ut i friska luften. |
| Vid hudkontakt | : | Tvätta huden noggrant med tvål och vatten eller använd erkänd hudrengöringsmedel. Använd INTE lösningsmedel eller thinner. |
| Vid ögonkontakt | : | Ta av kontaktlinser. Skölj med mjuk vattenstråle i minst 10 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Sök medicinsk hjälp. |
| Vid förtäring | : | Vid nedsväljning, framkalla INTE kräkning. Skölj munnen med vatten och drick sedan mycket vatten. Ge aldrig någonting genom munnen till en medvetslös person. Kontakta läkare om besvär kvarstår. |

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

| Symptom | : | Ingen information tillgänglig. |
| --- | --- | --- |
| Risker | : | Ingen information tillgänglig. |

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

| Behandling | : | Ingen information tillgänglig. |
| --- | --- | --- |

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

| Lämpliga släckmedel | : | Ej brännbar. Använd släckningsmedel som är lämpliga för lokala förhållanden och omgivande miljö. |
| --- | --- | --- |
| Olämpligt släckningsmedel | : | Samlad vattenstråle |

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

| Särskilda risker vid brandbekämpning | : | Förbränning ger irriterande rökgaser. Låt ej avrinningen från släckningsarbetet komma ut i avlopp eller vattendrag. |
| --- | --- | --- |

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

| Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal | : | Använd personlig skyddsutrustning. Använd tryckluftsmask om nödvändigt vid brandbekämpning. |
| --- | --- | --- |

| Ytterligare information | : | Produkten i sig själv brinner inte. Standardförfarande för kemikaliebränder. |
| --- | --- | --- |

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

| [Personliga skyddsåtgärder] | [:] | Undvik kontakt med huden och ögonen. Materialet kan ge upphov till hala förhållanden. Använd skyddsskor eller stövlar med grova gummisulor. Hänvisa till skyddsåtgärderna uppräknade under avsnitten 7 och 8. Behandla uppsamlat material enlig vad som sägs i avsnittet "Avfallshantering". |
| --- | --- | --- |

6.2 Miljöskyddsåtgärder

| Miljöskyddsåtgärder | : | Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem. Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter. Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt. |
| --- | --- | --- |

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

| Rengöringsmetoder | : | Samlas upp med inert uppsugande material (t ex sand, kiselgel, syrabindare, universalbindemedel, sågspån). Förvara i lämpliga och tillslutna behållare för bortskaffning. |
| --- | --- | --- |

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

För ytterligare information se Avsnitt 8 & 13 i säkerhetsdatabladet.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

| Råd för säker hantering | : | Inga speciella tekniska skyddsåtgärder erfordras. För personligt skydd se avsnitt 8. Rökning, intag av föda och dryck är ej tillåtet i hanteringsområdet. |
| --- | --- | --- |
| Åtgärder beträffande hygien | : | Ordna med lämplig ventilation. Undvik kontakt med huden och ögonen. Tvätta händerna före intag av föda, dryck eller före rökning. Tvätta händerna före raster och efter arbetstidens slut. |

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

| Krav på lagerutrymmen och behållare | : |  | Öppnad behållare skall återförslutas väl och förvaras i upprätt läge för att förhindra läckage. För att behålla produktkvaliteten, lagra ej i värme eller direkt solljus. Förvara i rumstemperatur. Förstörs av frysning. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Råd för gemensam lagring | : | Förvara åtskilt från oxidationsmedel och starkt sura eller alkaliska material. |  |

CHA E_RENNER 20141023: TRGS only for Germany

CHA E_RENNER 20141023:

7.3 Specifik slutanvändning

| Specifika användningsområden | : | Vänligen följ den tekniska informationen från tillverkaren. |
| --- | --- | --- |

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

[

Gränsvärden för exponering

| Beståndsdelar | CAS-nr. | Värdesort (Exponeringssätt) | Kontrollparametrar | Grundval |
| --- | --- | --- | --- | --- |

]

| N,N'-Ethylendi(stearamid) | 110-30-5 | NGV (Total) | 5 mg/m3 | SE AFS |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Ytterligare information | Här innefattas stearater som salter och estrar, bl.a. Aluminiummonostearat [7047-84-9], Aluminiumdistearat [300-92-5 ], Aluminiumtristearat [637-12-7], Ammoniumstearat [1002-89-7], N-butylstearat [123-95-5], Dietylenglykolmonostearat [106-11-6], Etylenglykolmonostearat [111-60-4], Glycerolmonostearat [31566-31-1], Kalciumstearat [1592-23-0], Kaliumstearat [593-29-3], Litiumstearat [4485-12-5], Magnesiumstearat [557-04-0], Natriumstearat [822-16-2], Zinkstearat [557-05-1], Gränsvärdet gäller inte sådana metallstearater som innehåller toxiska metaller, t.ex. bly. I detta fall ska gränsvärdet för bly användas, Se sidan 57 anmärking II: Med totaldamm menas de partiklar (aerosoler) som fastnar på ett filter i den provtagare som beskrivs i Metodserien, Provtagning av totaldamm och respirabelt damm, Metod nr 1010, arbetarskyddsstyrelsen, numera Arbetslivsinstitutet, 1979. Filterdiametern är normalt 37 mm, men kan även vara 25 mm. |
| --- | --- | --- | --- |

| Titandioxid | 13463-67-7 | NGV (Total) | 5 mg/m3 | SE AFS |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Ytterligare information | Se sidan 57 anmärking II: Med totaldamm menas de partiklar (aerosoler) som fastnar på ett filter i den provtagare som beskrivs i Metodserien, Provtagning av totaldamm och respirabelt damm, Metod nr 1010, arbetarskyddsstyrelsen, numera Arbetslivsinstitutet, 1979. Filterdiametern är normalt 37 mm, men kan även vara 25 mm. |
| --- | --- | --- | --- |

| Talkum | 14807-96-6 | NGV (Total) | 2 mg/m3 | SE AFS |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Ytterligare information | Se sidan 57 anmärking II: Med respirabelt damm menas den dammfraktion som definieras i svensk standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft. - Partikelstorleksfraktioner för mätning av luftburna partiklar, Utgåva 1, 1993, punkt 2.11 och som har en provtagningskaraktäristik enligt punkt 5.3., Se sidan 57 anmärking II: Med totaldamm menas de partiklar (aerosoler) som fastnar på ett filter i den provtagare som beskrivs i Metodserien, Provtagning av totaldamm och respirabelt damm, Metod nr 1010, arbetarskyddsstyrelsen, numera Arbetslivsinstitutet, 1979. Filterdiametern är normalt 37 mm, men kan även vara 25 mm. |
| --- | --- | --- | --- |

|  |  | NGV (Respirabelt) | 1 mg/m3 | SE AFS |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Ytterligare information | Se sidan 57 anmärking II: Med respirabelt damm menas den dammfraktion som definieras i svensk standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft. - Partikelstorleksfraktioner för mätning av luftburna partiklar, Utgåva 1, 1993, punkt 2.11 och som har en provtagningskaraktäristik enligt punkt 5.3., Se sidan 57 anmärking II: Med totaldamm menas de partiklar (aerosoler) som fastnar på ett filter i den provtagare som beskrivs i Metodserien, Provtagning av totaldamm och respirabelt damm, Metod nr 1010, arbetarskyddsstyrelsen, numera Arbetslivsinstitutet, 1979. Filterdiametern är normalt 37 mm, men kan även vara 25 mm. |
| --- | --- | --- | --- |

8.2 Begränsning av exponeringen

Personlig skyddsutrustning

| Ögonskydd | : | Skyddsglasögon |
| --- | --- | --- |

Begin e_kirchholte Ausgabe von Phrasen auf SDS_NL anstatt Handschuhinfos

Handskydd

End e_kirchholte Ausgabe nur für SDS_NL

| Anmärkning | : | Vid långvarig eller upprepad kontakt använd skyddshandskar. |
| --- | --- | --- |

| Hud- och kroppsskydd | : | Skyddskläder |
| --- | --- | --- |

| Andningsskydd | : | Personligt andningsskydd behövs normalt inte. |
| --- | --- | --- |

|  |  | Personligt andningsskydd behövs normalt inte. |
| --- | --- | --- |

| Skyddsåtgärder | : | Ingen speciell skyddsutrustning erfordras. |
| --- | --- | --- |

Begränsning av miljöexponeringen

| Allmän rekommendation | : | Spola inte ut i ytvatten eller avloppssystem. Om produkten förorenar vattendrag och sjöar eller avlopp informera berörda myndigheter. Förhindra fortsatt läckage eller spill om det kan göras på ett säkert sätt. |
| --- | --- | --- |

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

| Utseende | : | vätska |
| --- | --- | --- |

| Färg | : | färgad |
| --- | --- | --- |
| Lukt | : | karakteristisk |

| Lukttröskel | : | Inte tillämplig |
| --- | --- | --- |

| pH-värde | : | ca. 8,35 |
| --- | --- | --- |

| Smältpunkt/smältpunktsintervall Freezing Point | : | ca. 0 °C |
| --- | --- | --- |

| Kokpunkt/kokpunktsintervall Boiling Point | : | ca. 100 °C |
| --- | --- | --- |

| [Flampunkt] | [:] | Inte tillämplig |
| --- | --- | --- |

| Avdunstningshastighet | : | Inte tillämplig |
| --- | --- | --- |

| Brandfarlighet (fast form, gas) | : | ej fastställt |
| --- | --- | --- |

| Övre explosionsgräns | : | Inte tillämplig |
| --- | --- | --- |

| Nedre explosionsgräns | : | Inte tillämplig |
| --- | --- | --- |

| Ångtryck | : | ca. 23 hPa |
| --- | --- | --- |

| Relativ ångdensitet | : | Inte tillämplig |
| --- | --- | --- |

| Relativ densitet | : | Inte tillämplig |
| --- | --- | --- |

| Densitet | : | 1,2830 g/cm3 |
| --- | --- | --- |

Löslighet

| Löslighet i vatten | : | fullständigt blandbar |
| --- | --- | --- |

| Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten | : | ej fastställt |
| --- | --- | --- |

| Termiskt sönderfall | : | Ingen tillgänglig data |
| --- | --- | --- |

| Flödestid | : | ej fastställt |
| --- | --- | --- |

| Explosiva egenskaper | : | Inte tillämplig |
| --- | --- | --- |

| Oxiderande egenskaper | : | Ingen tillgänglig data |
| --- | --- | --- |

9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

10.2 Kemisk stabilitet

Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna.

10.3 Risken för farliga reaktioner

| Farliga reaktioner | : | Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna. |
| --- | --- | --- |

10.4 Förhållanden som ska undvikas

| Förhållanden som ska undvikas | : | Skydda mot frost. Extrema temperaturer och direkt solljus. |
| --- | --- | --- |

10.5 Oförenliga material

| Material som skall undvikas | : | Får ej blandas med oxiderande ämnen. Ej blandbar med syror och baser. |
| --- | --- | --- |

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

| [Farliga sönderdelningsprodukter] | [:] | Ingen sönderdelning vid förvaring och användning enligt anvisningarna. Vid brand kan hälsoskadliga sönderfallsprodukter bildas såsom: Kolmonoxid, koldioxid och oförbrända kolväten (rök). |
| --- | --- | --- |

# AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet

Produkt:

| Akut oral toxicitet | : | > 2.000 mg/kg |
| --- | --- | --- |

| Akut inhalationstoxicitet | : | Anmärkning: Ingen tillgänglig data |
| --- | --- | --- |

| Akut dermal toxicitet | : | Anmärkning: Ingen tillgänglig data |
| --- | --- | --- |

Beståndsdelar:

5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 247-500-7] och 2-metyl-2H-isotiazol-3-on [EG nr 220-239-6] (3:1):

| Akut oral toxicitet | : | Uppskattad akut toxicitet : 100 mg/kg Metod: Omvandlat punktestimat för akut toxicitet |
| --- | --- | --- |

| Akut dermal toxicitet | : | Uppskattad akut toxicitet : 300 mg/kg Metod: Omvandlat punktestimat för akut toxicitet |
| --- | --- | --- |

Frätande/irriterande på huden

Produkt:

Anmärkning: Enligt Europeiska Unionens klassificeringskriterier är produkten inte ansedd att vara hudirriterande.

Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Produkt:

Anmärkning: Enligt Europeiska Unionens klassificeringskriterier är produkten inte ansedd att vara ögonirriterande.

Luftvägs-/hudsensibilisering

Produkt:

Anmärkning: Ingen tillgänglig data

Mutagenitet i könsceller

Ingen tillgänglig data

Cancerogenitet

Ingen tillgänglig data

Reproduktionstoxicitet

Ingen tillgänglig data

Specifik organtoxicitet - enstaka exponering

Ingen tillgänglig data

Specifik organtoxicitet - upprepad exponering

Ingen tillgänglig data

Aspirationstoxicitet

Ingen tillgänglig data

Ytterligare information

Produkt:

Anmärkning: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt., Informationen är grundad på data från komponenterna och på toxikologin för liknande produkter.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Produkt:

| Fisktoxicitet | : | Anmärkning: Ingen tillgänglig data |
| --- | --- | --- |

| Toxicitet för Daphnia och andra vattenlevande ryggradslösa djur | : | Anmärkning: Ingen tillgänglig data |
| --- | --- | --- |

Ytterligare information

Följande procenthalt av blandningen innehåller beståndsdel(ar) med okänd farlighet för den akvatiska miljön: 96,6069 %

------------------------------------------- Begin Components of Chapter 12.1 -----------------------------

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Produkt:

| Bionedbrytbarhet | : | Anmärkning: Ingen tillgänglig data |
| --- | --- | --- |

------------------------------------------- Begin Components of Chapter 12.2 -----------------------------

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Produkt:

| Bioackumulering | : | Anmärkning: Ingen tillgänglig data |
| --- | --- | --- |

------------------------------------------- Begin Components of Chapter 12.3 -----------------------------

12.4 Rörligheten i jord

Produkt:

| Rörlighet | : | Anmärkning: Ingen tillgänglig data |
| --- | --- | --- |

------------------------------------------- Begin Components of Chapter 12.4 -----------------------------

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkt:

| Bedömning | : | Ämnet /blandningen innehåller inga komponenter som anses vara långlivade, bioackumulerande och toxiska (PBT) eller mycket långlivade och mycket bioackumulerande (vPvB) i halter av 0,1% eller högre.. |
| --- | --- | --- |

------------------------------------------- Begin Components of Chapter 12.5 -----------------------------

12.6 Andra skadliga effekter

Produkt:

| Tillägg till ekologisk information | : | Anmärkning: Det finns ingen tillgänglig data för denna produkt. |
| --- | --- | --- |

------------------------------------------- Begin Components of Chapter 12.6 -----------------------------

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

CHA e_renner 20141009 fixed phrase output for NL

| Produkt | : | Material och allt tillhörande emballage skall omhändertas på ett säkert sätt, i enlighet med samtliga krav från de lokala myndigheterna. |
| --- | --- | --- |
| Förorenad förpackning | : | Endast helt tömda förpackningar ska lämnas för återvinning. |

ENDCHA e_renner 20141009 fixed phrase output for NL

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer

ADN

ADR

Check whether substance is not a dangerous good for this regulation

RID

Check whether substance is not a dangerous good for this regulation

IMDG

Check whether substance is not a dangerous good for this regulation

IATA

Check whether substance is not a dangerous good for this regulation

Ej reglerad som farligt gods

14.2 Officiell transportbenämning

ADN

Initialize stack for second block output

Check whether we need to continue for this regulation

ADR

Initialize stack for second block output

Check whether substance is not a dangerous good for this regulation

Check whether we need to continue for this regulation

RID

Initialize stack for second block output

Check whether substance is not a dangerous good for this regulation

Check whether we need to continue for this regulation

IMDG

Initialize stack for second block output

Check whether substance is not a dangerous good for this regulation

Check whether we need to continue for this regulation

IATA

Initialize stack for second block output

Check whether substance is not a dangerous good for this regulation

Check whether we need to continue for this regulation

Ej reglerad som farligt gods

14.3 Faroklass för transport

ADN

ADR

Check whether substance is not a dangerous good for this regulation

RID

Check whether substance is not a dangerous good for this regulation

IMDG

Check whether substance is not a dangerous good for this regulation

IATA

Check whether substance is not a dangerous good for this regulation

Ej reglerad som farligt gods

14.4 Förpackningsgrupp

ADN

ADR

Check whether substance is not a dangerous good for this regulation

RID

Check whether substance is not a dangerous good for this regulation

IMDG

DG classification (FORM_SUB level)accessing actual classification (EST0F) for IMDG

context has now been switched to LS_UN_SUB

Check whether substance is not a dangerous good for this regulation

IATA

Check whether substance is not a dangerous good for this regulation

Check whether substance is not a dangerous good for this regulation

Ej reglerad som farligt gods

14.5 Miljöfaror

ADN

ADR

Check whether substance is not a dangerous good for this regulation

RID

Check whether substance is not a dangerous good for this regulation

IMDG

Check whether substance is not a dangerous good for this regulation

Ej reglerad som farligt gods

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

| Anmärkning | : | se sektion 6-8 |
| --- | --- | --- |

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

| Anmärkning | : | Inte tillämplig |
| --- | --- | --- |

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Begin e_kirchholte WGK, GIS Code und TA Luft nur noch in SDS_DE

----- end e_kirchholte 05.06.2014 Ausgabe GIS Code, WGK, TA Luft nur SDS_DE

----- DAW Ende		Ausgabe GIS Code	-----

e_renner 13.11.2013: Rundungsregel für VOC-Werte eingefügt

e_renner 13.02.2014: VOC-Werte auf Bewertungsart/Symbole für Paintcoat geändert

e_kirchholte 27.08.2014 Phrasenausgabe für SDS_NL abhängig vom VOC Gehalt

E_kirchholte Ausgabe ARBO nur für SDS_NL wenn GIS Code ne ZP1

| Flyktiga organiska föreningar | : | Direktiv 2004/42/EG 0 % |
| --- | --- | --- |

e_renner 13.02.2014: Ende Einfügen

e_renner 13.11.2013: Ende Einfügen

e_renner 27.02.2014: VOC CH-Werte eingefügt

INS e_renner 20141009: Produktkategorie, Grenzwert und Wert als Text

ENDINS e_renner 20141009: Produktkategorie, Grenzwert und Wert als Text

e_renner 27.02.2014: Ende Einfügen

Detergents Regulation EC 648/2004

INS e_renner 20141009 Auflistung Gesetzestexte PL

ENDINS e_renner 20141009 Auflistung Gesetzestexte PL

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Någon kemisk säkerhetsanalys krävs ej för detta ämne.

----- DAW Start		Einschub EU-Registriernummer/BauA-Nummer	-----

Start 06.02.2014 e_kirchholte Wenn EU-RegNr. Vorhanden, diese ausgeben. Wenn nicht und Sprache DE, dann BauA Nummer ausgeben

Ende e_kirchholte

----- DAW Ende		Einschub EU-Registriernummer/BauA-Nummer	-----

AVSNITT 16: Annan information

output of R-phrases

[Fullständig text på R-fraser

| ]R23/24/25 | : | Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring. |
| --- | --- | --- |
| R34 | : | Frätande. |
| R43 | : | Kan ge allergi vid hudkontakt. |
| R50 | : | Mycket giftigt för vattenlevande organismer. |

output of H-statements

[Fullständig text på H-Angivelser

| ]H301 | : | Giftigt vid förtäring. |
| --- | --- | --- |
| H311 | : | Giftigt vid hudkontakt. |
| H314 | : | Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. |
| H317 | : | Kan orsaka allergisk hudreaktion. |
| H330 | : | Dödligt vid inandning. |
| H400 | : | Mycket giftigt för vattenlevande organismer. |
| H413 | : | Kan ge skadliga långtidseffekter på vattenlevande organismer. |

Fullständig text på andra förkortningar

output of Hazard class abbriviations from chapter 3

| Acute Tox. | : | Akut toxicitet |
| --- | --- | --- |
| Aquatic Acute | : | Akut toxicitet i vattenmiljön |
| Aquatic Chronic | : | Kronisk toxicitet i vattenmiljön |
| Skin Corr. | : | Frätande på huden |
| Skin Sens. | : | Hudsensibilisering |

Ytterligare information

| Annan information | : | För denna produkt krävs inget meddelande om exponeringsscenario enligt REACH-förordningen 190/2006/EG. Denna produkt är en blandning och innehåller inga ämnen som inger stora betänkligheter (SVHC-ämnen) i halter som är lika med eller större än 0,1%. Därför behöver inga avsedda användningar anges och ingen kemisk säkerhet beräknas. Ingen information om användning krävs enligt REACH, Artikel 31(1)(a), registrerade ämnen/blandningar uppfyller inte kriterierna för klassificering som farliga enligt Förordningarna 1272/2008/EG eller 1999/45/EG. |
| --- | --- | --- |

DAW Start e_renner 20141008: Abkürzungsverzeichnis für Polen

DAW Ende e_renner 20141008: Abkürzungsverzeichnis für Polen

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enligt vår information och så vitt vi vet korrekt vid det angivna datumet för revidering. Informationen avser endast att vara en vägledning för säker hantering, användning, bearbetning, lagring, transport, avfallshantering och utsläpp och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation. Informationen hänför sig endast till det angivna materialet och gäller inte för detta material använt i kombination med något annat material eller process om inte angivet i texten.----- DAW Start		REACH Info Text	-----

Information enligt REACH och GHS/CLP: Ändringarna i de lagliga bestämmelserna genom REACH (EG nr 1907/2006) och GHS resp. CLP-förordningen (EG nr 1272/2008) kommer vi att omsätta i praktiken enligt våra lagliga skyldigheter. Våra säkerhetsinformationsblad kommer vi att anpassa och uppdatera regelbundet enligt de informationer som våra leverantörer tillhandahåller. Vi kommer också i fortsättningen att informera er om dessa anpassningar. Vad det gäller REACH ber i att få hänvisa till, att vi som sekundär användare av respektive produkter inte själva kommer att företa några registreringar, utan att vi är beroende av de informationer som vi får av våra leverantörer. Så fort som vi får dessa informationer kommer vi att anpassa säkerhetsinformationsbladen. Detta kommer att ske under en övergångsperiod mellan 2010-12-01 och 2018-06-01 beroende på respektive registreringsfrist. För säkerhetsinformationsbladens anpassning till GHS resp. CLP-förordningen gäller för blandningar och beredningar en övergångsfrist till 2015-06-01. Vi kommer att anpassa våra säkerhetsinformationsblad inom ramen av denna övergångsfrist så fort som vi har fått tillräckligt med informationer från våra leverantörer.

----- DAW Ende		REACH Info Text	-----

----- DAW Start		ANNEX entfernt, bis für Gemische und Vorgehen DAW klar	-----

----- DAW Ende		ANNEX entfernt, bis für Gemische und Vorgehen DAW klar	-----